模组尺寸图

包装方式

包装说明：包装采用优质纸箱，内含珍珠棉与卡纸护角，有效避免在搬运，

运输途中由于碰撞导致的产品损伤。

产品技术参数表

| 参数名称 |  | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 模组组成 | 像素结构 | SMD1921三合一LED |
|  | 像素间距（mm） | 4 |
|  | 模组分辨率（W×H） | 80*40=1600 |
|  | 模组尺寸（mm） | 320（W）×160(H)×16（D） |
|  | 模组重量（kg） | 0.58 |
|  | 模组最大功耗（W） | ≤50 |
| 箱体组成 | 箱体模组组成（W×H） | 3×6 |
|  | 箱体分辨率（W×H） | 240*240 |
|  | 箱体尺寸（mm） | 960（W）×960（H）×85（D） |
|  | 箱体面积（m2） | 0.9216 |
|  | 箱体重量（kg） | 20-25 |
|  | 箱体像素密度（点/m2） | 62500 |
|  | 箱体平整度（mm） | ≤0.2 |
|  | 维护方式 | 后维护 |
|  | 箱体材质 | 铁/铝/型材 |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
|  | 单点色度校正 | 有 |
|  | 白平衡亮度（nits） | ≥5000 |
|  | 色温（K） | 2000-9300可调 |
|  | 视角（水平/垂直°） | 120/90 |
|  | 发光点中心距偏差 | <3% |
|  | 亮度/色度均匀性 | ≥97% |
|  | 对比度 | 5000:1 |
| 电气参数 | 最大功耗（W/m2） | 1000 |
|  | 平均功耗（W/m2） | 300 |
|  | 供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V，频率47-63（Hz） |
|  | 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 处理性能 | 换帧频率（Hz） | 50&60 |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动，10扫 |
|  | 灰度级别 | 4096 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥1920 |
|  | 颜色处理位数 | 14bit |
|  | 视频播放能力 | 2K高清，4K超高清画面 |
| 使用参数 | 寿命典型值（hrs） | 100,000H |
|  | 工作温/湿度范围（℃/RH） | -20 – 60 / 10%-80%RH（无结露） |
|  | 存储温/湿度范围（℃/RH） | -20 – 60 / 10%-85%RH（无结露） |
|  | 适用标准 | CCC |

注：1.以上参数为典型值或推荐值    2.产品参数或配置调整恕不另行通知    3.以上内容最终解释权归深圳蓝普科技有限公司所有