# 箱体尺寸图

# 小间距系列模组优势

（1）模组设计带有过压保护电路，保证IC和LED稳定工作，提高显示屏稳定性，延长显示屏使用寿命。

（2）支持FLASH存储校正数据到模组,更换备用模组无需重新校正，省时省力。

（3）使用高刷新高灰度PWM芯片，低亮高灰，对比度高，显示色彩绚丽逼真。

控制方面：

（1）支持接收卡双备份（可定制），一路信号异常时另外一路信号实时进行补充，保证显示屏信号正常不黑屏。

（2）支持电源双备份（可定制），一个电源异常时另外1个电源实时进行补充，保证显示屏供电正常不黑屏。

结构方面：

模组，接收卡，开关电源，均可实现完全前维护及完全后维护。

# 产品技术参数表

| 参数名称 |  | 产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 模组组成 | 像素结构 | SMD1010 三合一LED |
|  | 像素间距（mm） | 1.667 |
|  | 模组分辨率（W×H） | 120×90=10800 |
|  | 模组尺寸（mm） | 200（W）×150（H）×12（D） |
|  | 模组重量（kg） | 0.25 |
|  | 模组最大功耗（W） | ≤30 |
| 箱体组成 | 箱体模组组成（W×H） | 2×2 |
|  | 箱体分辨率（W×H） | 240×180 |
|  | 箱体尺寸（含模组）（mm） | 400（W）×300（H）×100（D） |
|  | 箱体面积（m2） | 0.12 |
|  | 箱体重量（kg） | 5-6 |
|  | 箱体像素密度（点/m2） | 360000 |
|  | 箱体平整度（mm） | ≤0.1 |
|  | 维护方式 | 前后均能全维护 |
|  | 箱体材质 | 压铸铝 |
| 光学参数 | 单点亮度校正 | 支持 |
|  | 单点色度校正 | 支持 |
|  | 白平衡亮度（nits） | ≥600 |
|  | 色温（K） | 6500-13000可调 |
|  | 视角（水平/垂直°） | 160/160 |
|  | 发光点中心距偏差 | <3% |
|  | 亮度/色度均匀性 | ≥97% |
|  | 对比度 | 5000:1 |
| 电气参数 | 最大功耗（W/m2） | 1000 |
|  | 平均功耗（W/m2） | 300 |
|  | 供电要求 | AC90~132V/ AC186~264V，频率47-63（Hz） |
|  | 安全特性 | GB4943/EN60950 |
| 处理性能 | 换帧频率（Hz） | 50&60 |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动，30扫 |
|  | 灰度级别 | 16384 |
|  | 刷新率（Hz） | ≥1920/3840 |
|  | 颜色处理位数 | 14bit |
|  | 视频播放能力 | 2K高清，4K超高清画面 |
| 使用参数 | 寿命典型值（hrs） | 100,000H |
|  | 工作温/湿度范围（℃/RH） | -10 –40 / 10%-80%RH（无结露） |
|  | 存储温/湿度范围（℃/RH） | -20– 60 / 10%-85%RH（无结露） |
|  | 适用标准 | CCC |

注：1.以上参数为典型值或推荐值  2.产品参数或配置调整恕不另行通知  3.以上内容最终解释权归深圳蓝普科技有限公司所有